06.05.2013	Seite 1

Ausschreibungs - Leistungsverzeichnis

Projektnummer:	Sika Österreich GmbH Bauvorhaben:	Ausschreibung - Firmentexte

Auftragsbezeichnung:  Sarnafil PVC 2013

Ausschreibende Stelle:

Angebotsfrist:

Auftraggeber: Sika Österreich GmbH

Datum Preisbasis:	Druckdatum:	06.05.2013

|  |  |  |  | geprüfte Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LV- SUMME | EUR | ............................. | EUR | ............................. |
| NACHLÄSSE LT. SCHLUSSBLATT | EUR | ............................. | EUR | ............................. |
| GESAMTPREIS | EUR | ............................. | EUR | ............................. |
| 20% UST | +EUR | ............................. | EUR | ............................. |
| ANGEBOTSPREIS | EUR | ............................. | EUR | ............................ |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21	Schwarzdeckerarbeiten

Dachneigung:

Seite 2

Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad. Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichen Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

21.00	Garantien

Die Garantie steht unter folgenden Bedingungen:

a)	Anwendung und Verarbeitung der Sika -Produkte entsprechen den jeweils geltenden Sikaplan/Sarnafil-Verlegeanleitungen und Produktdatenblättern sowie den anerkannten Regeln für Abdichtungen an Hochbauten.

b)	Die Undichtigkeit oder die Beschädigungen sind nicht auf äußere Einwirkungen (inkl. höhere Gewalt, Handlungen durch Dritte oder Einfluss von Drittprodukten) zurückzuführen.

c)	Defekte werden Sika unverzüglich nach Entdecken und innerhalb der

Garantiedauer schriftlich angezeigt.

d)	Sämtliche geeignete Maßnahmen zur Schadenminderung oder Verhinderung wurden ergriffen.

e)	Sika wurde für die Lieferung der Sika Produkte vollständig bezahlt.

f)	Es werden von dritter Seite an den vom Verleger ausgeführten Arbeiten keine Änderungen, die Einfluss auf Planung, Konstruktion oder Funktionalität des Daches haben, ausgeführt, insbesondere Nutzungsänderungen und Erweiterungen.

21.00.01	Der Auftraggeber (AG) fordert vom Auftragnehmer (AN) für die Produkte der Dacheindeckung eine Garantie von 15 Jahren. Die Garantie für die Dachabdichtung über den Zeitraum von 15

Jahren kann ausdrücklich nur nach Durchführung einer Dachbegehung und unter Einhaltung sämtlicher Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien ausgestellt werden. Die Dachbegehung ist durch einen technischen Berater/Techniker des Herstellers und dem AN durchzuführen und zu protokollieren. Die Sarnafil® Garantieurkunde über 15 Jahre kann anschließend von der Fa. Sika Österreich Roofing GmbH ausgegeben werden.

21.00.01A	Materialgarantie	0,00

Die Durchführung der Dachbegehung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.10	Beschreibung Konstruktion

21.10.01	Es dürfen ausschließlich Abdichtungsmaterialien, Wärmedämmschichten, Dampfsperrschichten und Zubehörmaterialien von Systemanbietern verwendet werden, damit die Funktionstüchtigkeit der aufeinander abgestimmten Schichten und Lagen gewährleistet ist.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 3

21.10.01A	Beschreibung Nutzungskategorie	0,00

Gemäß ÖNORM B 3691 (K1, K2, K3) Tabelle 1, 2 und 7.

'&'

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.10.01B | Beschreibung Schichtaufbau | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Beschreibung des Schichtaufbaus der gesamten Konstruktion |  |
|  | von unten nach oben einschl. dem bestehenden Untergrund |  |
|  | und bestehenden Schichten. '&' |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.12	Vorbereiten des Untergrundes.

Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen)

werden gesondert verrechnet.

| 21.12.11 | Untergrund besenrein abfegen. Stehendes Wasser od. Feuchtigkeit auf dem Untergrund muß mit geeigneten Geräten entfernt werden. Eventuelle Unebenheiten im Untergrund wie spitze Ecken, Kanten, Überzähne usw. beseitigen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.12.11A | Reinigen und Vorbereiten div. Untergründe Bei Trapezblech Bohrspäne, Schrauben, Nieten usw. entfernen. Ohne Unterschied der Art und Neigung des Untergrundes. | 0,00 | m² |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.13	Ausgleichsschichten, Trennlagen

| 21.13.11 | Ausgleichs-, Brandschutz, Trenn- und Schutzlage, lose und faltenfrei verlegt. Die Längs- und Querstöße sind mind. 10 cm überlappt, Stapelfaservlies. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.13.11B | Glasvlies 120 g/m2 Brandschutz- und, oder Trennlage aus Glasfaservlies. z.B. HAKOFELT Glasvlies 120 od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.13.11D | PP-Vlies 150 g/m2 thermisch stab. | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausgleichs-, Trenn- und Schutzlage aus thermisch |  |  |
|  | stabilisiertem Polypropylenvlies |  |  |
|  | z.B. HAKOFELT 150 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.13.11E | PP-Vlies 200 g/m2 thermisch stab. | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausgleichs-, Trenn- und Schutzlage aus thermisch |  |  |
|  | stabilisiertem Polypropylenvlies |  |  |
|  | z.B. HAKOFELT 200 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 4

| 21.13.11F | PP-Vlies 300 g/m2 thermisch stab. | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausgleichs-, Trenn- und Schutzlage aus thermisch |  |  |
|  | stabilisiertem Polypropylenvlies |  |  |
|  | z.B. HAKOFELT 300 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.13.11G | PP-Vlies 350 g/m2 thermisch stab. | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausgleichs-, Trenn- und Schutzlage aus thermisch |  |  |
|  | stabilisiertem Polypropylenvlies |  |  |
|  | z.B. HAKOFELT 350 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.13.11H | PP-Vlies 500 g/m2 thermisch stab | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausgleichs-, Trenn- und Schutzlage aus thermisch |  |  |
|  | stabilisiertem Polypropylenvlies |  |  |
|  | z.B. HAKOFELT 500 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.13.11K | Bauschutzmatte 400 g/m2 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausgleichs-, Trenn- und Schutzlage aus Polyethylen- |  |  |
|  | kaschiertem Polypropylenvlies |  |  |
|  | z.B: HAKO Bauschutzmatte od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.13.13 | Ausgleichs-, Brandschutz, Trenn- und Schutzlage, lose und faltenfrei verlegt. Die Längs- und Querstöße sind mind. 10 cm überlappt, Stapelfaservlies. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.13.13A | PP-Vlies 800 g/m2 z.B: HAKO DRAIN 800 od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.13.13B	PP-Vlies 1100 g/m2	0,00	m²

z.B: HAKO DRAIN 1100 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 5

21.13.13C	PP-Vlies 1200 g/m2	0,00	m²

z.B: HAKO DRAIN 1200 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.14	Dampfsperrschichten

| 21.14.11 | Dampfsperrschichte lose verlegt. Die Längsund Querstöße sind mind. 8 cm überlappt und mit geeigneten Klebebändern nach Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht verklebt. Am Dachrand und bei Dachdurchdringungen wird die Dampfsperre bis OK- Wärmedämmung hochgeführt und an den Aufbordungen warmseitig verklebt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.14.11A | Dampfsperrschichte sd 240 m Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: mind. 240 m, Schichtstärke d: 0.20 mm, Brandverhalten nach EN ISO 11925-2:2002 geprüft und nach EN 13501-1 mit E klassifiziert. z.B: SARNAVAP 1000 E od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.14.11B | Dampfsperrschichte sd 400 m | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: |  |  |
|  | mind. 400 m, Schichtstärke d: 0.225 mm, |  |  |
|  | Brandverhalten nach EN ISO 11925-2:2002 geprüft und nach |  |  |
|  | EN 13501-1 mit E klassifiziert. |  |  |
|  | z.B: SARNAVAP 2000 E od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.14.11C | Dampfsperrschichte an An- und Abschlüssen verklebt | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bei Aufbordungen, Niederzügen, Dachdurchdringungen usw. |  |  |
|  | mit porösen Untergründen wird die Dampfbremsschichte mit |  |  |
|  | geeigneten Klebebändern nach Herstellerrichtlinien luft- und |  |  |
|  | dampfdicht verklebt. Vorbehandlung des porösen Untergrundes |  |  |
|  | mit geeignetem Primer. |  |  |
|  | z.B: SARNATAPE Typ 20, 20 mm od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.14.11D | Dampfsperrschichte an den Stößen verklebt | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bei den Stoßverbindungen bzw. den Überlappungen werden |  |  |
|  | die Dampfsperrbahnen mit dem zum System passenden |  |  |
|  | Klebeband luft- und dampfdicht verklebt. |  |  |
|  | z.B: SARNATAPE Typ F, 15 mm od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.14.12	Mit dem Einheitspreis ist das Aufbringen eines zum System passenden Haftvermittlers auf Basis von Harzen in organischen Lösungsmitteln auf porösen oder saugfähigen Untergrund wie z.B. Holz, Mauerwerk, Beton, etc. für das Aufkleben von Sarnatape Klebebänder abgegolten.

Anzuwenden bei Sarnavap 1000 E und Sarnavap 2000 E

inkl. deren Zubehör.

Seite 6

21.14.12A	Haftvermittler bei ungenügender Haftun	0,00	m

z.B. Sarnavap Primer 130 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.14.13	Selbstklebende Dampfsperrschicht (DD) aus polymermodifiziertem Bitumen mit Gewebeeinlage und einer Oberlage aus Aluminium. Die Längs- und Querstöße sind mind. 8 cm überlappt und nach Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht verklebt.

Am Dachrand und bei Dachdurchdringungen wird die Dampfsperre bis OK-Wärmedämmung hochgeführt und an den Aufbordungen verklebt.Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: min. 1800 m, Schichtstärke d: 0.60 mm, Reaktion bei Brandeinwirkung nach EN 13501-5: Klasse E

Toxizität: Giftklassefrei

Freibewitterbarkeit bis 4 Wochen.

Vorbehandlung bei porösem Untergrund bzw. bei ungenügender

Haftung auf dem Untergrund mit geeignetem Primer.

| 21.14.13A | Dampfsperrschichte (DD) selbstklebend sd 1800 m 108cm b | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind mind. 8 cm überlappt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht verklebt. z. B. |  |  |
|  | SARNAVAP 5000 E SA od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.14.13B | Hochzug Dampfsperrschichte (DD) selbstkl. sd 1800 m 108cm.b | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind mind. 8 cm überlappt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht verklebt. z. B. |  |  |
|  | SARNAVAP 5000 E SA od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.14.14	Selbstklebende Dampfsperrschicht (DD) aus polymermodifiziertem Bitumen mit Gewebeeinlage und einer Oberlage aus Aluminium. Die Längs- und Querstöße sind ca 8 cm überlappt und nach Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht verklebt.

Am Dachrand und bei Dachdurchdringungen wird die Dampfsperre bis OK-Wärmedämmung hochgeführt und an den Aufbordungen verklebt.Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd: min. 1800 m, Schichtstärke d: 0.40 mm, Reaktion bei Brandeinwirkung nach EN 13501-5: Klasse E

Toxizität: Giftklassefrei

Freibewitterbarkeit bis 4 Wochen.

Vorbehandlung bei porösem Untergrund bzw. bei ungenügender

Haftung auf dem Untergrund mit geeignetem Primer.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 7

| 21.14.14A | Dampfsperrschichte (DD) selbstklebend sd 1800 m 120cm b | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind ca 8 cm überlappt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht verklebt. |  |  |
|  | z. B. SARNAVAP 5000 E SA FR speziell für den Einsatz auf |  |  |
|  | Trapezprofilblech 150/280 konzipiert. od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.14.14B | Hochzug Dampfsperrschichte (DD) selbstkl. sd 1800 m 120cm b. | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind ca 8 cm überlappt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht verklebt. |  |  |
|  | z. B. SARNAVAP 5000 E SA FR speziell für den Einsatz auf |  |  |
|  | Trapezprofilblech 150/280 konzipiert. od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.14.15 | Mit dem Einheitspreis ist das Aufbringen eines zum System passenden Haftvermittlers auf Basis Synthesekautschuck und Kunstharz am Untergrund, z.B. in geklebten Dachsystemen oder bei großer vertikaler Abwicklung ohne ausreichender Haftung der Hochzüge abgegolten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.14.15A | Haftvermittler für selbstklebende Dampfsperrschichte (DD) z.B. Primer 600 od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.14.16	Mit dem Einheitspreis ist das Aufbringen eines zum System passenden Haftvermittlers auf Basis Synthesekautschuck und Kunstharz bei allen vertikalen Hochzügen für eine gewährleistenden strömungsdichten Anschluß abzugelten.

21.14.16A	Haftvermitteler f. selbstkl. Dampfsperre (DD) Vertikal	0,00	m

z.B. Primer 600 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15	Wärmedämmschichten

Wärmedämmung Hochzüge:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen wird mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

21.15.51	Wärmedämmschicht mit Platten aus Polyurethan- Hartschaumstoff, lose verlegt, umweltschonend (U-), ohne FCKW, H-FCKW und HFKW, Rohdichte: 30-35

kg/m3, Rechenwert für Wärmeleitfähigkeit lambda: 0,030 W/ mK., Brandverhalten: normal brennbar, registriert und güteüberwacht. Die Stöße sind preß zu stoßen. Beidseitig mit Mineralvlies kaschiert.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 8

21.15.51A	PUR Mineralvlies-kaschiert 50 mm	0,00	m²

z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.51B	PUR Mineralvlies-kaschiert 60 mm	0,00	m²

z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.51C	PUR Mineralvlies-kaschiert 80 mm	0,00	m²

z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.51D | PUR Mineralvlies-kaschiert | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.52 | Wärmedämmschicht mit Platten aus Polyurethan- Hartschaumstoff im Vertikalbereich mechanisch befestigt, umweltschonend (U-), ohne FCKW, H-FCKW und HFKW, Rohdichte: 30-35 kg/m3, Rechenwert für Wärmeleitfähigkeit lambda: 0,030 W/mK., Brandverhalten: normal brennbar,- registriert und güteüberwacht. Die Stöße sind preß zu stoßen. Beidseitig mit Mineralvlies kaschiert. Befestigung mit Dämmstoffteller und geeigneten Befestigern. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.15.52A | PUR Mineralvl.-kasch. Vertikalbereich 50 mm z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.52B	PUR Mineralvl.-kasch. Vertikalbereich 60 mm	0,00	m²

z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.52C	PUR Mineralvl.-kasch. Vertikalbereich 80 mm	0,00	m²

z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 9

| 21.15.52D | PUR Mineralvl.-kasch. Vertikalbereich | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.53	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wärmedämmplatten im Vertikalbereich, ohne Unterschied der Dicke, mechanisch befestigt in gekrümmter Ausführung.

| 21.15.53A | AZ PUR Mineralvl.-kach. Vertikalbereich gekrümmt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: HAKO PUR Mineralvlies-kaschiert od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.54	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff lose verlegt. Die Stöße sind preß zu stoßen. Rohdichte 20 kg/m3 (EPS-W20), Rechenwert für Wärmeleitfähigkeit lambda: 0,038 W/mK., Brandverhalten: schwer brennbar, registriert und güteüberwacht, Platten unkaschiert.

21.15.54A	EPS W20 50 mm	0,00	m²

z.B: EPS W20 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.54B	EPS W20 60 mm	0,00	m²

z.B: EPS W20 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.54C	EPS W20 80 mm	0,00	m²

z.B: EPS W20 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.54D | EPS W20 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: EPS W20 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 10

| 21.15.54E | Gefälledämmung EPS W20 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke d1: '&' mm. |  |  |
|  | Dämmstärke d2: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: Gefälledämmung EPS W20 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.54F | Gefällezungen EPS W20 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke d1: '&' mm |  |  |
|  | Dämmstärke d2: '&' mm |  |  |
|  | z.B: Gefällezungen EPS W20 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.56	Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff lose verlegt. Die Stöße sind preß zu stoßen. Rohdichte 25 kg/m3 (EPS-W25), Rechenwert für Wärmeleitfähigkeit lambda: 0,036 W/mK., Brandverhalten: schwer brennbar, registriert und güteüberwacht, Platten unkaschiert.

21.15.56A	EPS W25 50 mm	0,00	m²

z.B: EPS W25 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.56B	EPS W25 60 mm	0,00	m²

z.B: EPS W25 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.56C	EPS W25 80 mm	0,00	m²

z.B: EPS W25 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.56D | EPS W25 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: EPS W25 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 11

| 21.15.56E | Gefälledämmung EPS W25 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke d1: '&' mm. |  |  |
|  | Dämmstärke d2: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: Gefällewärmedämmung EPS W25 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.56F | Gefällezungen EPS W25 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke d1: '&' mm. |  |  |
|  | Dämmstärke d2: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: Gefällezungen EPS W25 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.59 | Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff lose verlegt. Die Stöße sind preß zu stoßen. Rohdichte 30 kg/m3 (EPS-W30), Rechenwert für Wärmeleitfähigkeit lambda: 0,035 W/mK., Brandverhalten: schwer brennbar, registriert und güteüberwacht, Platten unkaschiert. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.15.59A | EPS W30 50 mm z.B: EPS W30 od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.59B	EPS W30 60 mm	0,00	m²

z.B: EPS W30 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.59C	EPS W30 80 mm	0,00	m²

z.B: EPS W30 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.59D | EPS W30 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke '&' mm. |  |  |
|  | z.B: EPS W30 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 12

| 21.15.59E | Gefälledämmung EPS W30 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke d1: '&' mm. |  |  |
|  | Dämmstärke d2: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: Gefällewärmedämmung EPS W30 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.59F | Gefällezungen EPS W30 | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke d1: '&' mm. |  |  |
|  | Dämmstärke d2: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: Gefällezungen EPS W30 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.62 | Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff, FCKW- und HFCKW-frei, Produktart: XPS-G, mit Stufenfalz (S), Rohdichte 30 kg/m3, Belastungsgruppe 30, Brandverhalten: schwer brennbar. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.15.62A | Extrud. PS 50 mm z.B: XPS od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.62B	Extrud. PS 60 mm	0,00	m²

z.B: XPS od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.62C	Extrud. PS 80 mm	0,00	m²

z.B: XPS od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.62D | Extrud. PS | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke '&' mm. |  |  |
|  | z.B: XPS od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63	Wärmedämmschichte aus gebundenen Mineralfaserplatten lose verlegt. Die Stöße sind preß zu stoßen. Dämmplatte mit druckfester Oberschichte, Rohdichte im Mittel: 120 kg/m3, Rechenwert für Wärmeleitfähigkeit lambda: 0,038 W/mK. Brandverhalten: nicht brennbar.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 13

21.15.63A	Mineralfaser 60 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63B	Mineralfaser 80 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63C	Mineralfaser 100 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63D	Mineralfaser 120 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63E	Mineralfaser 140 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63F	Mineralfaser 160 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63G	Mineralfaser 180 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.63H	Mineralfaser 200 mm	0,00	m²

z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 14

| 21.15.63I | Mineralfaser | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dämmstärke: '&' mm. |  |  |
|  | z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.15.64 | Wärmedämmschichte aus gebundenen Mineralfaserplatten lose verlegt. Die Stöße sind preß zu stoßen. Dämmplatte mit druckfester Oberschichte, Rohdichte im Mittel: 120 kg/m3, Rechenwert für Wärmeleitfähigkeit lambda: 0,038 W/mK. Brandverhalten: nicht brennbar. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.15.64A | Gefälledämmung Mineralfaser Dämmstärke d1: '&' mm. Dämmstärke d2: '&' mm. z.B: Mineraldämmplatten od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.15.66	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Wärmedämmschichten, ohne Unterschied der Dicke, für die mechanische Befestigung der Dämmung in den tragfähigen Untergrund mit Dämmstoffteller und geeigneten Befestigern. Befestigeranzahl: mind. 2 Stk./m2 bzw. mind. 1 Stk./Platte.

21.15.66A	AZ Mech.Bef.der Wärmedämmung	0,00	m²

Klemmlänge: '&' mm. Untergrund bestehend aus: '&'

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.16	Dachhaut

21.16.16	Dachhaut einlagig auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC)

für bekieste, begrünte Dachsysteme oder für Dachsysteme mit Nutzschicht, fertig verlegt. Im patentierten Produktionsverfahren mit Extrusionsbeschichtung hergestellt,

mit Glasvlieseinlage, halogen- und schwermetallfrei sowie dimensionsstabil. Wurzelfestigkeit nach prEN 13948 erfüllt. UV-beständig nach EN 1297 geprüft und mit > 5000 Stunden

erfüllt. Nach EN ISO 11925-2 auf Reaktion bei Brandeinwirkung geprüft und nach bestandener Prüfung durch die EN 13501-1 mit der Klasse "E" klassifiziert. Die Längs- und Querstöße sind ca. 8 cm überlappt und nach Herstellerrichtlinien verschweißt.

| 21.16.16A | Dachhaut PVC-P-NB für Auflasten | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 230 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1000 mm. |  |  |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

z.B: SARNAFIL G 410-15 (1,5 mm)

od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

Seite 15

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.16B | Dachhaut PVC-P-NB für Auflasten | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 250 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-18 (1,8 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.16C | Dachhaut PVC-P-NB für Auflasten | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 250 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-20 (2,0 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.16D | Dachhaut PVC-P-NB für Auflasten, RAL | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bahnenstärke: '&' mm. |  |  |
|  | Ausführung nach RAL: '&'. |  |  |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 250 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-20 (2,0 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.16E | Schweißband Zur Überschweißung der stumpf gestoßenen Dachbahn. Bandbreite: '&' | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-18 (1,8 mm) od. Gleichwertiges. |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.16.17	Dachhaut einlagig auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC)

für mechanisch befestigte Dachsysteme, fertig verlegt (mech. Befestigung wird separat vergütet).Im patentierten Produktionsverfahren mit Extrusionsbeschichtung hergestellt, mit der wichtigen Amierung aus Polyestergewebe für die hohe Reißfestigkeit, halogen- und schwermetallfrei sowie dimensionsstabil. Wurzelfestigkeit nach prEN 13948 erfüllt.

UV-beständig nach EN 1297 geprüft und mit > 5000 Stunden erfüllt. Nach EN ISO 11925-2 auf Reaktion bei Brandeinwirkung geprüft und nach bestandener Prüfung durch die EN 13501-1 mit der Klasse "E" klassifiziert. Auf Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung nach EN 1187 geprüft und nach bestandener Prüfung nach der prEN 13501-5 mit "BROOF(t1) <20° klassifiziert. Die Längs- und Querstöße sind mind. 12 cm

(Punktbefestigung) bzw. 8 cm (Linearbefestigung) überlappt nach Herstellerrichtlinien verschweißt.

Seite 16

| 21.16.17A | Dachhaut PVC-P-NB mech. befestigt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Höchstzugkraft nach EN 12311-2: 1100 N/50mm, |  |  |
|  | Scherwiderstand von > 800 N / 50 mm, |  |  |
|  | Schälwiderstand von > 300 N / 50 mm, |  |  |
|  | Weiterreisswiderstand: 200 N, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691: |  |  |
|  | dicht bei Fallhöhe mind. > 900 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL S 327-15 (1,5 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.17B | Dachhaut PVC-P-NB mech. befestigt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Höchstzugkraft nach EN 12311-2: 1100 N/50mm, |  |  |
|  | Scherwiderstand von > 800 N / 50 mm, |  |  |
|  | Schälwiderstand von > 300 N / 50 mm, |  |  |
|  | Weiterreisswiderstand: 200 N, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691: |  |  |
|  | dicht bei Fallhöhe mind. > 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL S 327-18 (1,8 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.17C | Dachhaut PVC-P-NB mech. befestigt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Höchstzugkraft nach EN 12311-2: 1100 N/50mm, |  |  |
|  | Scherwiderstand von > 800 N / 50 mm, |  |  |
|  | Schälwiderstand von > 300 N / 50 mm, |  |  |
|  | Weiterreisswiderstand: 200 N, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691: |  |  |
|  | dicht bei Fallhöhe mind. > 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL S 327-20 (2,0 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.17D | Dachhaut PVC-P-NB mech. befestigt, RAL | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bahnenstärke: '&' mm. |  |  |
|  | Ausführung nach RAL: '&'. |  |  |
|  | Höchstzugkraft nach EN 12311-2: 1100 N/50mm, |  |  |
|  | Scherwiderstand von > 800 N / 50 mm, |  |  |
|  | Schälwiderstand von > 300 N / 50 mm, |  |  |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Weiterreisswiderstand: 200 N,

Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691:

dicht bei Fallhöhe mind. > 900 / > 1250 mm. z.B: SARNAFIL S 327 farbig

od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

Seite 17

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.17E | Schweißband Zum Überschweißen linearer Befestigungspofile (Sarnabar). Bandbreite: '&' | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z.B: SARNAFIL S 327-18 (1,8 mm) od. Gleichwertiges. |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.19 | Dachhaut auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) mit unterseitiger Vlieskaschierung für vollflächig geklebte Dachsysteme, fertig verlegt. Im patentierten Produktionsverfahren mit Extrusionsbeschichtung hergestellt, mit Vlieskaschierung und Glasvlieseinlage, halogen-und schwermetallfrei sowie dimensionsstabil. Wurzelfestigkeit nach prEN 13948 erfüllt. UV-beständig nach EN 1297 geprüft und mit > 5000 Stunden erfüllt. Nach EN ISO 11925-2 auf Reaktion bei Brandeinwirkung geprüft und nach bestandener Prüfung durch die EN 13501-1 mit der Klasse "E" klassifiziert. Auf Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung nach EN 1187 geprüft und nach bestandener Prüfung nach der prEN 13501-5 mit "BROOF(t1) < 20°klassifiziert. Die Dachhaut wird mit geeignetem Klebstoff vollflächig auf den Untergrund geklebt. Die Längs- und Querstöße sind ca. 8 cm überlappt und nach Herstellerrichtlinien verschweißt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.16.19A | Dachhaut PVC-P-NB Vlieskas. gekl. Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691: dicht bei Fallhöhe mind. 1500 mm. Scherwiderstand von > 600 N / 50 mm, Schälwiderstand von > 300 N / 50 mm, z.B: SARNAFIL G 410-15 EL FELT (1,5 mm + Vlies) od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.19B | Dachhaut PVC-P-NB Vlieskas. gekl. | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691: |  |  |
|  | dicht bei Fallhöhe mind. 1750 mm. |  |  |
|  | Scherwiderstand von > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Schälwiderstand von > 300 N / 50 mm, |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-18 EL FELT (1,8 mm + Vlies) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 18

| 21.16.19C | Dachhaut PVC-P-NB Vlieskas. gekl. | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung nach EN 12691: |  |  |
|  | dicht bei Fallhöhe mind. 1750 mm. |  |  |
|  | Scherwiderstand von > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Schälwiderstand von > 300 N / 50 mm, |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-20 EL FELT (2,0 mm + Vlies) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.16.20	Dachhaut einlagig auf der Basis von hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) für vollflächig geklebte Dachsysteme, fertig verlegt. Im patentierten Produktionsverfahren mit Extrusionsbeschichtung hergestellt,

mit und Glasvlieseinlage, halogen- und schwermetallfrei sowie dimensionsstabil. Wurzelfestigkeit nach prEN 13948 erfüllt.

UV-beständig nach EN 1297 geprüft und mit > 5000 Stunden erfüllt. Nach EN ISO 11925-2 auf Reaktion bei Brandeinwirkung geprüft und nach bestandener Prüfung durch die EN 13501-1 mit der Klasse "E" klassifiziert. Auf Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung nach EN 1187 geprüft und nach bestandener Prüfung nach der prEN 13501-5 mit "BROOF(t1) <20° klassifiziert. Die Dachhaut wird mit geeignetem Klebstoff vollflächig auf den Untergrund geklebt. Die Längs- und Querstöße sind ca. 8 cm überlappt und nach Herstellerrichtlinien verschweißt.

| 21.16.20B | Dachhaut PVC-P-NB geklebt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 230 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1000 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-15 EL (1,5 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.20C | Dachhaut PVC-P-NB geklebt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 250 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-18 EL (1,8 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.20D | Dachhaut PVC-P-NB geklebt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 250 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-20 EL (2,0 mm) |  |  |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

Seite 19

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.20E | Dachhaut PVC-P-NB geklebt, RAL | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bahnenstärke: '&' mm. |  |  |
|  | Ausführung nach RAL: '&'. |  |  |
|  | Zugspannung: mind. 9,5 N/mm2, |  |  |
|  | Bruchdehnung: mind. 250 %, |  |  |
|  | Scherwiderstand von Fügenähten > 600 N / 50 mm, |  |  |
|  | Widerstand gegen stoßartige Belastung: dicht bei Fallhöhe |  |  |
|  | mind.> 1250 mm. |  |  |
|  | z.B: SARNAFIL G 410-20 EL (2,0 mm) |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.22 | Aufzahlung (AZ) auf die Positionen Dachhaut, Einbauten und Zubehörteile, für die mechanische Befestigung gemäß den statischen Windwirkungen nach ÖNORM EN 1991-1-4 2005-11-01. Bei Einbauten und Zubehörteilen (Abmessungen bis 50 cm) ist eine umlaufende Sturmsicherung mit Befestigungsprofilen und geeigneten Befestigern anzuordnen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.16.22A | AZ Mechanische Bef. mit Punktbefestigung Aufzahlung (AZ) auf die Position Dachhaut. Die Dachhaut wird in der Bahnenüberlappung mit Befestigungsteller und geeigneten Befestigern nach Herstellerrichtlinien in den tragfähigen Untergrund befestigt. Klemmlänge: '&' mm. Untergrund bestehend aus: '&'. z.B: SARNAFAST Punktbefestigungssystem od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.22B | AZ Mechanische Bef.mit Linearbefestigung | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aufzahlung (AZ) auf die Position Dachhaut. |  |  |
|  | Die Dachhaut wird mit Befestigungsprofilen b: 30 mm und |  |  |
|  | geeigneten Befestigern nach Herstellerrichtlinien in den |  |  |
|  | tragfähigen Untergrund befestigt. Die Profile werden mit einem |  |  |
|  | 20 cm breiten Abdichtungsband überdeckt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt. |  |  |
|  | Klemmlänge: '&' mm. |  |  |
|  | Untergrund bestehend aus: '&'. |  |  |
|  | z.B: SARNABAR Linearbefestigungssystem od. |  |  |
|  | Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.16.23	Die Dachhaut wird entlang allen Hochzügen, Lichtkuppeln, Dachöffnungen usw. (Abmessungen über 50 cm) mit Befestigungsprofilen b: 30 mm und geeigneten Befestigern nach Herstellerrichtlinien in den tragfähigen Untergrund befestigt. Aufschweißen einer Rundschnur DN 4 mm neben dem Befestigungsprofil (hochzugseitig). Bemessungslast (ohne Schutzbahn) mind. 200 kg/m.

Seite 20

21.16.23A	Randschiene	0,00	m

z.B: HAKO Befestigungsprofil od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.16.23B	AZ Randschiene gekrümmte Ausführung	0,00	m

Aufzahlung (AZ) auf die Position Randschiene für die gekrümmte Ausführung.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.24 | Fachgerechte Befestigung der Dachbahn im Ichsenbereich. Die Dachhaut wird mit Befestigungsprofilen b: 30 mm und geeigneten Befestigern nach Herstellerrichtlinien in der Ichse in den tragfähigen Untergrund befestigt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.16.24A | Mechanische Bef.im Ichsenbereich Die Befestigung in der Ichse erfolgt im Nahtbereich der Abdichtungsbahnen. Klemmlänge: '&' mm. Untergrund bestehend aus: '&'. z.B: SARNABAR Linearbefestigung od. Gleichwertiges. | 0,00 | m |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.24B | Zusätzliche mech. Bef.im Ichsenbereich | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die zusätzliche Befestigung der Abdichtungsbahnen erfolgt in |  |  |
|  | der Ichse. Die Profile werden anschliessend mit einem 20 cm |  |  |
|  | breiten Abdichtungsband überdeckt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt. |  |  |
|  | Klemmlänge: '&' mm. Untergrund bestehend aus: '&'. |  |  |
|  | z.B: SARNABAR Linearbefestigung od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ........................ |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.16.25 | Stirnseitige, mechanische Befestigung der Dachabdichtungsbahnen im Randbereich mittels Stichschienen nach Herstellerrichtlinien bzw.nach Windsogberechnung. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.16.25C | Mechanische Bef. Stichschine z.B: Sarnabar Befestigungsprofil od. Gleichwertiges. | 0,00 | m |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17	Oberflächenschutz, Filterschichten

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.17.08	Schüttung aus gewaschenem Rundkies, Bruchkornanteil < 10%,

Korngröße 16 bis 32 mm.

Seite 21

21.17.08F	Kiesschüttung 16/32	0,00	m²

Kiesschichtdicke: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.08G	Kiesrandstreifen 16/32	0,00	m

Breite Randstreifen: '&' cm. Kiesrandstreifendicke: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.17.10 | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Kiesschüttung für Kiesfestiger. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.17.10C | AZ Kiesfestigung z.B: SARNACOL 2116 od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.12	Die Gehwegplatten aus qualitativ hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC)) mit rutschhemmender säurebeständiger Oberfläche und unterseitigen Drainagekanälen werden an den seitlichen Schweissrändern nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt. Abmessungen Gehwegbereich 60 x 60 cm,

Stärke 9 mm inkl. rutschhemmende Oberflächenprägung, Farbe dunkelgrau.

| 21.17.12A | Gehweg aus PVC-P-NB Gehwegplatten | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Gehwegplatten |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.13	Rutschhemmende Gehweg- Sicherheitsoberlage aus PVC-P-NB verlegt und verscheißt. Bahnenstärke: 2,0 mm.

| 21.17.13A | Gehwegbahn PVC-P-NB verschweißt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind mind. 8cm überlappt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien verschweißt. |  |  |
|  | z.B: SikaPlan Walkway 20 PVC-P-NB Gehwegbahn |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.14	Schutzschichte aus Gummigranulatmatten, dicht gestoßen, lose aufgelegt.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 22

21.17.14A	Gummigranulatmatte 5 mm	0,00	m²

z.B: Sika Sarnafil Bautenschutzbahn od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.14B	Gummigranulatmatte 6 mm	0,00	m²

z.B: Sika Sarnafil Bautenschutzbahn od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.14C	Gummigranulatmatte 8 mm	0,00	m²

z.B: Sika Sarnafil Bautenschutzbahn od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.14D	Gummigranulatmatte 10 mm	0,00	m²

z.B: Sika Sarnafil Bautenschutzbahn od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.17.14F | Gummigranulatmattenstreifen | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Breite Gummigranulatmattenstreifen: '&' cm. |  |  |
|  | z.B: Bautenschutzbahn od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.17.15 | Schutz- und Drainagebahn aus geschlossenzelligem PE- Schaum, mit aufkaschiertem Filtervlies lose verlegt. Entwässerungsleistung: horizontal 3,6 x 10^-2 m/s; vertikal 3,2 x 10^-2 m/s. Die Bahnen sind stumpf zu stoßen. Die Bahnenstöße sind mit dem aufkaschierten Vlies zu überdecken. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.17.15A | Schutz- u. Drainagebahn d: 20 mm z.B: RECYTOP RT 20 od. Gleichwertiges. | 0,00 | m² |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.15B	Schutz- u. Drainagebahn d: 25 mm	0,00	m²

z.B: RECYTOP RT 25 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 23

21.17.15C	Schutz- u. Drainagebahn d: 30 mm	0,00	m²

z.B: RECYTOP RT 30 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.15D	Schutz- u. Drainagebahn d: 35 mm	0,00	m²

z.B: RECYTOP RT 35 od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.17.18	Schutzbahn aus PVC-P-NB verlegt.

Bahnenstärke: 1,5 mm.

| 21.17.18A | Schutzbahn PVC-P-NB lose verlegt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind mind. 5 cm überlappt und lose verlegt. |  |  |
|  | z.B: SikaPlan 15 DIA PVC-P-NB Schutzbahn. |  |  |
|  | od. Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.17.18B | Schutzbahn PVC-P-NB mit Klebeband verklebt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind mind. 5 cm überlappt |  |  |
|  | und mit Klebeband b: 50 mm verklebt. |  |  |
|  | z.B: SikaPlan 15 DIA PVC-P-NB Schutzbahn. |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.17.18C | Schutzbahn PVC-P-NB mit Klebstoff verklebt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind mind. 5 cm überlappt und mit |  |  |
|  | geeignetem Klebstoff nach Herstellerrichtlinien miteinander verklebt. |  |  |
|  | z.B: SikaPlan 15 DIA PVC-P-NB Schutzbahn. |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.17.18D | Schutzbahn PVC-P-NB verschweißt | 0,00 | m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Längs- und Querstöße sind mind. 8cm überlappt und nach |  |  |
|  | Herstellerrichtlinien verschweißt. |  |  |
|  | z.B: SikaPlan 15 DIA PVC-P-NB Schutzbahn. |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18	Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.18.31	Die Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) wird mit geeignetem Klebstoff vollflächig auf die glatte und trockene Unterlage aufgeklebt und mit der Dachhaut nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Zwischenbefestigung ab 40 cm (Abdichtung mit Glasvlieseinlage) bzw. ab 80 cm (Abdichtung mit Gittergewebeeinlage). Einschl. allen Eckausbildungen.

Seite 24

21.18.31A	Attikahochzug mit aufgeklebter Abdichtung	0,00	m

Die Abdichtung wird bis Außenkante Attika aufgeklebt. Abwicklung Attikahochzug: .......... cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.31B	Wandhochzug mit aufgeklebter Abdichtung	0,00	m

Abwicklung Wandhochzug: .......... cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.31C	Ortganghochzug m. aufgekl. Abdichtung	0,00	m

Abwicklung Ortganghochzug: .......... cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.31D	Feuermauer Einbindung m.aufgekl.Abdichtung	0,00	m

Die Abdichtung wird auf die Feuermauer aufgeklebt. Abwicklung Hochzug: .......... cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.31E	Säuleneinfassung mit aufgekl. Abdichtung	0,00	Stk

Abmessung Einfassung L/B/H: '&' x '&' x '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.31F | Attikahochzug mit aufgeklebter Abdichtung RAL | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Abdichtung wird bis Außenkante Attika aufgeklebt. |  |  |
|  | Ausführung in RAL: '&'. |  |  |
|  | Abwicklung Attikahochzug: '&' cm. |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.31G	Wandhochzug mit aufgeklebter Abdichtung RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Abwicklung Wandhochzug: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.31H	Ortganghochzug m. aufgekl. Abdichtung RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Abwicklung Ortganghochzug: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.31J | Feuermauer Einbindung m. aufgekl. Abdichtung RAL | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Die Abdichtung wird auf die Feuermauer aufgeklebt. |  |  |
|  | Ausführung in RAL: '&'. |  |  |
|  | Abwicklung Hochzug: '&' cm. |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.18.32	Die Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) der Dachhaut wird am oberen/äußeren Ende des Hochzuges mechanisch befestigt. Die Randschiene (untere Befestigung

des Hochzuges, wird separat abgegolten) wird mit einem 20 cm breiten Abdichtungsband überdeckt und nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut und dem Hochzug verschweißt. Zwischenbefestigung ab 40 cm (Abdichtung mit Glasvlieseinlage) bzw. ab 80 cm (Abdichtung mit Gittergewebeeinlage). Einschl. allen Eckausbildungen.

Seite 25

21.18.32A	Attikahochzug m. mechanisch bef. Abdichtung	0,00	m

Abwicklung Attikahochzug: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.32B	Wandhochzug m. mechanisch bef. Abdichtung	0,00	m

Abwicklung Wandhochzug: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.32C	Attikahochzug m. mech. bef. Abdichtung RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'. Abwicklung Attikahochzug: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.32D	Wandhochzug m. mech. bef. Abdichtung RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Abwicklung Wandhochzug: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.33 | Niederzug mit Kunststoffabdichtung. Einschl. allen Eckausbildungen. Die Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) wird mit geeignetem Klebstoff vollflächig auf die glatte und trockene Unterlage aufgeklebt und mit dem verwendeten Profil mit geeigneten Befestigern mech. befestigt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.18.33A | Niederzug mit Befestigungprofil Unterkitten der Kunststoffabdichtung mit geeigneter Dichtungsmasse und Primer, überlappen des Befestigungsprofiles (Breite = 30mm) mit der Abdichtung und nach Herstellerrichtlinien mit dem Niederzug verschweißen. Abwicklung Niederzug: '&' cm. | 0,00 | m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.33B	Niederzug mit Hohlprofil	0,00	m

Unterkitten des Profils mit geeigneter Dichtungsmasse und Primer. Abwicklung Niederzug: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.34	Überhangstreifen aus einer Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) wird einseitig mit der Dachhaut (Horizontalbereich Tiefzug) nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Nach Verlegung der Schutz- bzw. Drainagelagen (Vertikalbereich Tiefzug) wird der Überhangstreifen über die Schutz- bzw. Drainagelagen verlegt.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 26

21.18.34A	Überhangstreifen aus Abdichtung bei Tiefzug	0,00	m

Abwicklung Überhangstreifen: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.34B	AZ Niederzug	0,00	Stk

Aufzahlung (AZ) auf die Position Niederzug mit

Kunststoffabdichtung für das erstellen eines Überhangstreifens.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.35 | Das Kunststoff-kaschierte Blech wird mit geeigneten Befestigern nach Herstellerrichtlinien auf den tragfähigen Untergrund montiert. Ausführung der Blechstöße nach Herstellerrichtlinien. Die Kunststoffabdichtung wird mit dem kaschierten Blech nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Einschl. allen Eckausbildungen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.18.35A | Randabschl. m.kaschiert. Einlaufblech 15 cm Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 15 cm. | 0,00 | m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35B	Randabschl. m.kaschiert. Einlaufblech 25 cm	0,00	m

Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 25 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35C	Randabschl. m.kaschiert. Einlaufblech 33 cm	0,00	m

Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 33 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35D	Randabschl. m. kaschiert.Einlaufblech 40 cm	0,00	m

Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 40 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35E	Randabschl. m.kaschiert. Einlaufblech 50 cm	0,00	m

Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 50 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35F	Randabschl. m.kaschiert. Einlaufblech RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35G	Randabschl. m.kaschiertem Winkelblech 25 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 25 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35H	Randabschl. m.kaschiertem Winkelblech 33 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 33 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 27

21.18.35I	Randabschl. m.kaschiertem Winkelblech 40 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 40 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35J	Randabschl. m.kaschiertem Winkelblech 50 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 50 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35K	Randabschl. m.kaschiertem Winkelblech RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35L	Randabschl.mit kasch. Stehfalzblech	0,00	m

Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 33 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35M	Abschluß mit kaschiertem Blech 15 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 15 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35N	Abschluß mit kaschiertem Blech 25 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 25 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35O	Abschluß mit kaschiertem Blech 33 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 33 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35P	Abschluß mit kaschiertem Blech 40 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 40 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.35Q	Abschluß mit kaschiertem Blech 50 cm	0,00	m

Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis 50 cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.35R | Abschluß mit kaschiertem Blech RAL | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ausführung in RAL: '&'. |  |  |
|  | Anzahl der Blechabkantungen: '&' |  |  |
|  | Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis '&' cm. |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 28

| 21.18.35S | Höhensprung mit kaschiertem Blech | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-förmig konisch Gekanntet |  |  |
|  | Anzahl der Blechabkantungen: '&' Zuschnittbreite kaschiertes Blech bis '&' cm. |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.38 | Die Kastenrinne aus Kunststoff-kaschiertem Blech (mehrfach gekantet), wird mit geeigneten Befestigern nach Herstellerrichtlinien auf den tragfähigen Untergrund montiert. Ausführung der Blechstöße nach Herstellerrichtlinien. Die Kunststoffabdichtung wird mit dem kaschierten Blech nach Herstellerrichtlinien verschweißt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.18.38A | Kastenrinne aus kaschiertem Blech Anzahl der Blechabkantungen: '&'. Gefälle der Kastenrinne: '&' cm. Zuschnittbreite kaschiertes Blech: '&' cm. | 0,00 | m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.38B | AZ Kastenrinne a.kasch.Blech für Vorkopf | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Aufzahlung (AZ) auf die Position Kastenrinne aus Kunststoff- |  |
|  | kaschiertem Blech, ohne Unterschied der Zuschnittbreite. |  |
|  | Für Vorköpfe. |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.38C | AZ Kastenrinne a.kasch.Blech für Winkel | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Aufzahlung (AZ) auf die Position Kastenrinne aus Kunststoff- |  |
|  | kaschiertem Blech, ohne Unterschied der Zuschnittbreite. |  |
|  | Für Rinnenwinkel unabhängig vom Winkel. |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.38D | Kastenrinne aus kaschiertem Blech RAL | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anzahl der Blechabkantungen: '&'. |  |  |
|  | Ausführung in RAL: '&'. |  |  |
|  | Zuschnittbreite kaschiertes Blech: '&' cm. |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.38E | AZ Kastenrinne a.kasch.Blech für Vorkopf RAL | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Aufzahlung (AZ) auf die Position Kastenrinne aus Kunststoff- |  |
|  | kaschiertem Blech, ohne Unterschied der Zuschnittbreite. |  |
|  | Für Vorköpfe. |  |
|  | Ausführung in RAL: '&'. |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.38F | AZ Kastenrinne a.kasch.Blech für Winkel RAL | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Aufzahlung (AZ) auf die Position Kastenrinne aus Kunststoff- |  |
|  | kaschiertem Blech, ohne Unterschied der Zuschnittbreite. |  |
|  | Für Rinnenwinkel unabhängig vom Winkel. |  |
|  | Ausführung in RAL: '&'. |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.39	Das kaschierte Blech wird im Tür/- Fensterbereich fachgerecht angearbeitet und mit der Dachhaut nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Inkl. allen Nischen- und Eckausbildungen.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 29

21.18.39A	Türanschluß mit kaschiertem Blech	0,00	m

Abwicklung kaschiertes Blech: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.39B	Türanschluß mit kaschiertem Blech RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Abwicklung kaschiertes Blech: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.39C	Fensteranschluß mit kaschiertem Blech	0,00	m

Abwicklung kaschiertes Blech: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.39D	Fensteranschluß mit kaschiertem Blech RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Abwicklung kaschiertes Blech: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.40 | Die Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) wird im Tür/- Fensterbereich mit geeignetem Klebstoff vollflächig auf die Unterlage aufgeklebt angearbeitet, und mit der Abdichtung des Hochzuges nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Der Anschluß kann auch mit Kunststoff-kaschierten Blechen hergestellt werden. Inkl. allen Nischen- und Eckausbildungen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.18.40A | Türanschluß mit aufgeklebter Abdichtung Abwicklung Türanschluß: '&' cm | 0,00 | m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.40B	Türanschluß mit aufgeklebter Abdichtung RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'. Abwicklung Türanschluß: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.40C	Fensteranschluß mit aufgeklebter Abdichtung	0,00	m

Abwicklung Fensteranschluß: '&' cm

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.40D	Fensteranschluß mit aufgeklebter Abdichtung RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'.

Abwicklung Fensteranschluß: '&' cm.

| 21.18.41 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Ausführung gemäß Sarnafil PVC-Detail. | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | Die Dampfsperrschichte wird im Dehnfugenbereich geschlauft und mit geeigneten Klebebändern b=20 mm nach Herstellerrichtlinien luft- und dampfdicht mit der Aufbordung verklebt (Primer bei porösem Untergrund). |  |
|  | Auf den tragfähigen Untergrund wird ein Tragblech aus verzinktem Stahlblech (1 x gekantet) mit geeigneten Befestigern montiert. |  |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 30

Als vertikale Trennung zum aufgehenden Bauteil wird ein

Dämmstreifen eingelegt.

Die Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) wird mit geeignetem Klebstoff vollflächig vertikal auf das Tragblech aufgeklebt und mit der Dachhaut nach Herstellerrichtlinien verschweißt (Randschiene wird separat vergütet).

21.18.41A	Dehnfugenausbildung mit Tragblech	0,00	Stk

Abmessungen Tragblech B/H/L: '&' x '&' x '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.42	Eine Schaumstoffrundschnur DN 60 mm wird auf die Dehnfuge (beidseitig angefaste Unterlage) verlegt. Beidseitig der Fuge wird die Dachhaut mit Randschienen befestigt (Randschienen werden separat abgegolten). Die Schaumstoffrundschnur und die Randschienen werden mit einem Abdichtungsband (Abdichtung der Hauptpos.) überdeckt und nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt. Einschl. allen Eckausbildungen.

21.18.42A	Bewegungsfuge in der Fläche	0,00	m

Abwicklung Bewegungsfuge: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.43 | Die Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) wird bei der Lichtkuppel, bzw. dem Lichtband, bei Kamineinfassungen, Dachlüfter, Dachausstiegen, Lifthaus usw. mit geeignetem Klebstoff vollflächig auf die glatte und trockene Unterlage aufgeklebt und mit der Dachhaut nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Oberer Abschluß mit geeigneter Dichtungsmasse und Primer oder mittels Verpressen der Abdichtung mit den Lichtkuppel/- Lichtband/- Dachlüfter/- Dachaustiegsschalen oder mittels einer Klemmleiste mit oberem Kittabschluß (Klemmleiste mit Kittabschluß wird separat abgegolten). Einschl. allen Eckausbildungen. |  |
| --- | --- | --- |
| 21.18.43A | Lichtkuppeleinfass. mit aufgekl. Abdichtung Abmessung Lichtkuppel L/B: '&' x '&' cm. | 0,00 Stk |
|  | Abwicklung Hochzug '&' cm |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.43B | Lichtkuppeleinfass. mit aufgekl. Abdichtung RAL | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Abmessung Lichtkuppel L/B: '&' x '&' cm. |  |
|  | Ausführung in RAL: '&'. |  |
|  | Abwicklung Hochzug '&' cm |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.18.43C | Lichtbandeinfass. mit aufgekl. Abdichtung Abmessung Lichtband L/B: '&' x '&' cm. | 0,00 Stk |
|  | Abwicklung Hochzug '&' cm. |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 31

21.18.43D	Lichtbandeinfass. mit aufgekl. Abdichtung RAL	0,00	Stk

Abmessung Lichtband L/B: '&' x '&' cm. Ausführung in RAL: '&'.

Abwicklung Hochzug '&' cm.

| 21.18.43E | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Einfassung mit aufgeklebter Abdichtung | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Abmessung Einfassung L/B: .......... x .......... cm. |  |
|  | Abwicklung Hochzug .......... cm. |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.18.43F | Einfassung mit aufgeklebter Abdichtung RAL Abmessung Einfassung L/B: .......... x .......... cm. Ausführung in RAL: '&'. Abwicklung Hochzug .......... cm. | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.18.43H | Einfass.m.aufgekl.Abdichtung bei Holzbohle Bandbreite: '&' cm. | 0,00 m |
|  | Höhe Hochzug .......... cm. |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.18.43I | Einfass.m.aufgekl.Abdichtung bei Holzbohle RAL Bandbreite: '&' cm. Ausführung in RAL: '&'. Höhe Hochzug .......... cm. | 0,00 m |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.18.43J | AZ Einfassung bei Holzbohle für Kopfstück Aufzahlung (AZ) auf die Position Einfassung mit aufgeklebter Abdichtung bei Holzbohlen, ohne Unterschied der Zuschnittbreite. Für Kopfstücke. | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.18.44 | Die Kunststoffabdichtung (Abdichtung der Hauptpos.) wird mit geeignetem Klebstoff vollflächig auf den vertikalen Höhenabsatz aufgeklebt und ober- und unterseitig mit der Dachhaut nach Herstellerrichtlinien verschweißt. Zuvor wird die ober- und unterseitige Dachhaut mittels Randschienen befestigt (Randschienen werden separat abgegolten). Einschl. allen Eckausbildungen. |  |
| 21.18.44A | Höhenabsatz mit aufgeklebter Abdichtung Abwicklung Höhenabsatz: '&' cm. | 0,00 m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.44B	Höhenabsatz mit aufgeklebter Abdichtung RAL	0,00	m

Ausführung in RAL: '&'. Abwicklung Höhenabsatz: '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.18.47	Die Montagehalter werden nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt. Die Kiesschutzleiste wird mit den Montagehaltern befestigt. Einschl. allen Eckausbildungen.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 32

| 21.18.47A | Kiesschutzleiste verz. Stahlbl. gelocht mit Montagehalter | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiesschutzleiste einschliesslich Montagehalter aus Chromstahl. |  |  |
|  | z.B: HAKO Kiesschutzleiste aus verz. Stahlbl. 50 x 30 x 1,5mm |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.47B | Kiesschutzleiste Kupfer gelocht mit Montagehalter | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiesschutzleiste einschliesslich Montagehalter aus Kupfer. |  |  |
|  | z.B: HAKO Kiesschutzleiste aus Kupfer 50 x 30 x 1,5mm |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.18.47C | Kiesschutzleiste V2A gelocht mit Montagehalte | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiesschutzleiste einschliesslich Montagehalter aus Chromstahl. |  |  |
|  | z.B: HAKO Kiesschutzleiste aus V2A 100 x 30 x 1,0mm |  |  |
|  | od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19	Einbauten, Zubehör

| 21.19.15 | Dachgully senkrecht, wärmegedämmt, nicht heizbar, mit werkseitig eingeschäumtem Abdichtungsflansch aus PVC-P-NB, mit Kiesfangkorb, mit geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Anschlußflansch verschweißt. |  |
| --- | --- | --- |
| 21.19.15A | Gully PVC-P-NB senkrecht nicht heizbar DN 70 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.15B | Gully PVC-P-NB senkrecht nicht heizbar DN 100 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.15C | Gully PVC-P-NB senkrecht nicht heizbar DN 125 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 33

21.19.15D	Gully PVC-P-NB senkrecht nicht heizbar DN 150 mm	0,00	Stk

z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.17 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Dachgully senkrecht, wärmegedämmt, heizbar, mit werkseitig | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | eingeschäumtem Abdichtungsflansch aus PVC-P-NB, mit Kiesfangkorb, mit geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Anschlußflansch verschweißt. |  |
| 21.19.17A | Gully PVC-P-NB senkrecht heizbar DN 70 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.17B | Gully PVC-P-NB senkrecht heizbar DN 100 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.17C | Gully PVC-P-NB senkrecht heizbar DN 125 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.17D | Gully PVC-P-NB senkrecht heizbar DN 150 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.19 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Dachgully abgewinkelt, wärmegedämmt, nicht heizbar, mit | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | werkseitig eingeschäumtem Abdichtungsflansch aus PVC-P-NB, mit Kiesfangkorb, mit geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Anschlußflansch verschweißt. |  |
| 21.19.19A | Gully PVC-P-NB abgewinkelt n. heizb. DN 70 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 34

21.19.19B	Gully PVC-P-NB abgewinkelt n. heizb. DN 100 mm	0,00	Stk

z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.19C | Gully PVC-P-NB abgewinkelt n. heizb. DN 125 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.21 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Dachgully abgewinkelt, wärmegedämmt, heizbar, mit werkseitig | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | eingeschäumtem Abdichtungsflansch aus PVC-P-NB, mit Kiesfangkorb, mit geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Anschlußflansch verschweißt. |  |
| 21.19.21A | Gully PVC-P-NB abgewinkelt heizbar DN 70 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.21B | Gully PVC-P-NB abgewinkelt heizbar DN 100 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.21C | Gully PVC-P-NB abgewinkelt heizbar DN 125 mm z.B: ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.23 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Aufstockelement für Gully, wärmegedämmt, mit werkseitig | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | eingeschäumtem Abdichtungsflansch aus PVC-P-NB, mit Dichtring, mit geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Anschlußflansch verschweißt. |  |
| 21.19.23A | Aufstockelement PVC-P-NB Gully 6-16 cm Dämmung z.B: Aufstockelement ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB Anschluß od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 35

21.19.23B	Aufstockelement PVC-P-NB Gully 16-24 cm Dämmung	0,00	Stk

z.B: Aufstockelement ESSERGULLY 2000 mit SARNAFIL PVC-P-NB

Anschluß od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.24 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Terrassenbausatz für Gully bestehend aus Rost, Rostauflage | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | und Höheneinstellring von 33-106 mm aus Aluminiumdruckguß fertig versetzt. z.B: Terrassenbausatz für ESSERGULLY 2000 od. Gleichwertiges. |  |
| 21.19.24A | Terrassenbausatz für Gully Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |

| 21.19.25 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Sanierungsanschlußelement für rückstausichere | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | Dachentwässerung mit geeigneten Befestigern nach Herstellerrichtlinien versetzt. z.B: ESSER Sanierungsanschlußelement od. Gleichwertiges. |  |
| 21.19.25A | Sanierungsanschlußelement für DN 125-250 mm Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |

| 21.19.27 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Dachwasserablauf aus PVC-P-NB, mit Kiesfangkorb, mit | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Dachwasserablauf verschweißt. |  |
| 21.19.27A | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 40 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27B | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 50 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27C | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 56 mm z.B: SARNAFIL PVC w. Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 36

21.19.27D	Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 63 mm	0,00	Stk

z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27E | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 75 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27F | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 90 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27G | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 95 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27H | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 110 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27I | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 125 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.27J | Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 140 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 37

21.19.27K	Dachwasserablauf PVC-P-NB DN 160 mm	0,00	Stk

z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dachwasserablauf od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.29 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Notüberlauf aus PVC-P-NB, 5°abgewinkelt mit oder ohne | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | Kiesfangkorb, mit geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Dachwasserablauf verschweißt. |  |
| 21.19.29A | Notüberlauf PVC-P-NB DN 63 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Notüberlauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.29D | Notüberlauf PVC-P-NB Eckig 80 x 180 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Notüberlauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.29E | Notüberlauf PVC-P-NB Eckig 80 x 300 mm z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Notüberlauf od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.33 | Entwässerungsspeier aus PVC-P-NB, 5°abgewinkelt mit rundem Querschnitt und abgewinkeltem Tablett mit geeigneten Befestigern fertig versetzt. Die Dachhaut wird nach Herstellerrichtlinien mit dem Speier verschweißt. |  |
| --- | --- | --- |
| 21.19.33A | Speier PVC-P-NB DN 40 mm, abgewinkelt z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Speier od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.33B | Speier PVC-P-NB DN 50 mm, abgewinkelt z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Speier od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 38

21.19.33C	Speier PVC-P-NB DN 63 mm, abgewinkelt	0,00	Stk

z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Speier od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.33D | Speier PVC-P-NB DN 75 mm, abgewinkelt z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Speier od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.33E | Speier PVC-P-NB DN 90 mm, abgewinkelt z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Speier od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.33F | Speier PVC-P-NB DN 110 mm, abgewinkelt z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Speier od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.33G | Speier PVC-P-NB DN 125 mm, abgewinkelt z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Speier od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.34 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Der Kieskorb wird als Kies-, Laub- oder Schmutzschutz bei | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | allen Regenwassereinläufen eingesetzt. |  |
| 21.19.34A | Kies und Laubkorb Sarnafil Kieskorb (rund) ist aus hochwertigem Polypropylen (PP) im Spritzgussverfahren gefertigt. Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, UV-beständig. | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |

21.19.35	Rohr/- Blitzschutzdraht/- Securant®/- Secupoint®/ Seculine® Vario/- oder Pfosteneinfassung mit Abdichtung aus PVC-P-NB fertig versetzt. Die Einfassung wird nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 39

21.19.35A	Rohreinfassung PVC-P-NB m. Abschluß DN 80-165 mm	0,00	Stk

Oberer Abschluß aus Kunststoffabdichtung. z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Rohreinfassung od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.35B | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Rohreinfassung PVC-P-NB m. Abschluß | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Oberer Abschluß aus Kunststoffabdichtung. Durchmesser: '&' mm. z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Rohreinfassung od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.35C | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Rohreinfass. PVC-P-NB m.Klemmbride DN 80-165 mm | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Oberer Abschluß mit Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse, einschliesslich Primer und Klemmbride. z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Rohreinfassung od. Gleichwertiges |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.35D | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Rohreinfass. PVC-P-NB m.Klemmbride | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Oberer Abschluß mit Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse, einschliesslich Primer und Klemmbride. Durchmesser: '&' mm. z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Rohreinfassung od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.35E | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Pfosteneinfassung PVC-P-NB rund DN 23-49 mm | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | DN 23/29/35/44/49 mm, offen bzw. geschlossen, wird nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt. Oberer Abschluß mit Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse, einschliesslich Primer und Klemmbride. z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Pfosteneinfassung od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 40

21.19.35F	Pfosteneinfassung PVC-P-NB rund	0,00	Stk

Die Einfassung wird nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt.

Oberer Abschluß mit Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse, einschliesslich Primer und Klemmbride. Durchmesser: '&' mm.

z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Pfosteneinfassung od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.35G	AZ Pfosteneinfassung PVC-P-NB eckig	0,00	Stk

Aufzahlung auf die Position Pfosteneinfassung. Für eine eckige Ausführung.

Die Einfassung wird nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt.

Oberer Abschluß mit Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse, einschliesslich Primer und Klemmbride. Querschnitt L/B: '&' x '&' mm.

z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Pfosteneinfassung od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.35H	Blitzschutzdrahteinfassung PVC-P-NB	0,00	Stk

Oberer Abschluß der 12 mm Einfassung

mit dem dazugehörigen Schrumpfschlauch.

z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Blitzschutzeinfassung od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.35I | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Einfassung PVC-P-NB Flachd. Securant Absturzsicherung | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Oberer Abschluß mit Klemmbride und Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse. z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Einfassung Securant® 77 mm od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.35J | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Einfassung PVC-P-NB Flachd. Secupoint Absturzsicherung | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Oberer Abschluß mit Klemmbride und Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse. z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Einfassung Secupoint® 16mm od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 41

21.19.35K	Einfassung PVC-P-NB Flachd. Seculine Vario Absturzsicherung	0,00	Stk

Oberer Abschluß mit Klemmbride und Kittunterlage aus geeigneter Dichtungsmasse.

z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Einfassung Seculine® Vario 51mm od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.39 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Aufzahlung für Auss/- Innenecken aus Polyvinylchlorid. | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.39A | AZ Abdichtung PVC-P-NB für Aussenecke z.B. Sarnafil PVC-P-NB Aussenecke od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis:......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.39B | AZ Abdichtung PVC-P-NB für Aussenecke RAL Ausführung in RAL: '&'. z.B. Sarnafil PVC-P-NB Aussenecke od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis:......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.39C | AZ Abdichtung PVC-P-NB für Innenecke z.B. Sarnafil PVC-P-NB Innenecke od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis:......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.39D | AZ Abdichtung PVC-P-NB für Innenecke RAL Ausführung in RAL: '&'. z.B. Sarnafil PVC-P-NB Innenecke od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis:......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.41 | Blitzschutzhalter aus Kunststoff und Abdichtungsrondelle aus PVC-P-NB fertig versetzt. Die Rondelle wird über den Schnapphalter verlegt und nach Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt. |  |
| 21.19.41A | Blitzschutzhalter PVC-P-NB z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Blitzschutzhalter od.Gleichwertiges | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: .......... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.43	Dekorprofil aus PVC-P-NB auf die Dachhaut fertig verlegt.

Das Dekorprofil (Farbe der Abdichtung) wird nach

Herstellerrichtlinien mit der Dachhaut verschweißt.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 42

| 21.19.43A | Stehfalz Dekorprofil PVC-P-NB | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z.B: SARNAFIL PVC-P-NB Dekorprofil |  |  |
|  | od.Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .......... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.47	Schneeschutzsystem (Rohrschneefang) bestehend aus Grundplatte aus Edelstahl mit Gewindebolzen incl. systemkonformer Gummidichtung, Abdichtungsstück passend zur Dachabdichtung, Sicherheitsmuttern sowie Schneefangschwert mit zwei Bohrungen für die Durchführung von ¾ Zoll Rohren.

Die passenden ¾ Zoll Rohre und die Eisfänger werden separat abgegolten.

Montage, Anordnung und Stückzahl bzw. Abstand der Schneefangstützen in Abstimmung mit den gültigen Normen ON B3418:2010 und ON B 1991-1-3 und der tragenden Unterkonstruktion.

Abstand Schneefanghalter: '&' m

| 21.19.47A | Schneefang mit feuerverzinktem Stahlschwert einfach | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liefern und montieren des Schneeschutzsystems und |  |  |
|  | Vorbereitung für die einfache Ausführung der Schneefangrohre. |  |  |
|  | z.B: HAKO Schneefangsystem od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.47B | Schneefang mit feuerverzinktem Stahlschwert zweifach | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liefern und montieren des Schneeschutzsystems und |  |  |
|  | Vorbereitung für die zweifache Ausführung der Schneefangrohre. |  |  |
|  | z.B: HAKO Schneefangsystem- Edelstahl od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.47C | Schneefang mit Edelstahlschwert einfach | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liefern und montieren des Schneeschutzsystems und |  |  |
|  | Vorbereitung für die einfache Ausführung der Schneefangrohre. |  |  |
|  | z.B: HAKO Schneefangsystem- Edelstahl od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.47D | Schneefang mit Edelstahlschwert zweifach | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liefern und montieren des Schneeschutzsystems und |  |  |
|  | Vorbereitung für die zweifache Ausführung der Schneefangrohre. |  |  |
|  | z.B: HAKO Schneefangsystem- Edelstahl od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

| 21.19.47E | AZ Zugentlastung der Blitzschutzanlage | Seite 43 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Aufzahlung (AZ) zu der Pos. Blitzschutzhalter PVC, für die Montage einer geeigneten Vorrichtung für die Zuglastableitung des Blitzschutzes in Gefällerichtung in den tragfähigen Untergrund, fertig versetzt und mit der dazugehörigen Einfassung nach Herstellerrichtlinien mit der Dachabdichtung der Hauptposition verschweißt. |  |
|  | z.B: HAKO Schneefangsystem od. Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .............................. |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.47F | Zugentlastung der Blitzschutzanlage Verwendung der Schneefangsysteme als Vorrichtung für die Zuglastableitung des Blitzschutzes in Gefällerichtung. In den tragfähigen Untergrund, fertig versetzt und mit der dazugehörigen Einfassung nach Herstellerrichtlinien mit der Dachabdichtung der Hauptposition verschweißt. | 0,00 Stk |
|  | z.B: HAKO Schneefangsystem od. Gleichwertiges Angebotenes Erzeugnis: .............................. |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.48 | Liefern und montieren von ¾ Zoll Rohre, passend zu dem verwendeten Schneefangsystem incl. aller Verbindungs- und Endstücke |  |
| 21.19.48A | Liefern und montieren von ¾ Zoll Rohre Angebotenes Erzeugnis: .............................. | 0,00 m |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.49 | Liefern und montieren von Eisfänger, passend zu dem verwendeten Schneefangsystem in Abstimmung mit den ¾ Zoll Schneefangrohren und dem Abdichtungssystem, incl. aller Verbindungsmittel. |  |
| 21.19.49A | Liefern und montieren von Eisfänger Abstand Eisfänger: '&' m | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: .............................. |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.50 | Aufzahlung auf die Pos. Schneefang für die Pulverbeschichtung der Schneefanghalter (feuerverzinktes Stahlschwert) mit RAL-Farbe gem. Farbensortiment des Herstellers. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.19.50A | Aufzahlung Schneefang f. Pulverbeschichtung Farbton nach RAL: '&'. | 0,00 | m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.19.51	Aufzahlung auf die Pos. Schneefang für den nachträglichen Einbau des Schneefanges. Aufschneiden der Abdichtung und ersetzen der bestehenden Wärmedämmung durch PUR- Dämmung mit aufkaschierter OSB-Platte 22 mm oder Dämmung aus GV-kaschiertem PUR oder XPS

(Trennlage zw. XPS und PVC-Abdichtungen).

Befestigen der Schneefänge in die OSB-Platte, die in den tragfähigen Untergrund befestigt wird, oder direkt in den tragfähigen Untergrund (bei Dämmung aus PUR und XPS) mit geeigneten Befestigern. Anschluß der Abdichtung an den Bestand und Einbinden an die Schneefanghalter.

Einschl. fachgerechtes Entsorgen des Abbruchmaterials. Einbaubreite Dämmung (druckfest) mind. 50 cm.

Seite 44

21.19.51A	Aufzahlung Schneefang für nachträgl. Einbau	0,00	m

Abmessungen der Einbauöffnung des bestehenden

Dachaufbaues L/B: '&' x '&' cm.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.52 | Aufzahlung auf die Pos. Schneefang für den Einbau des Schneefanges bei weichen Untergründen (zB. Dämmung aus MW, EPS). Einbau von PUR-Dämmung mit aufkaschierter OSB-Platte 22 mm oder Dämmung aus GV-kaschiertem PUR oder XPS (Trennlage zw. XPS und PVC-Abdichtung). Befestigen der Schneefänge in die OSB-Platte, die in den tragfähigen Untergrund befestigt wird, oder direkt in den tragfähigen Untergrund (bei PUR, XPS) mit geeigneten Befestigern. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.19.52A | Aufzahlung Schneefang bei weichen Untergr. Einbaubreite der druckfesten Dämmung (mind. 50 cm): '&' cm. | 0,00 | m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.53 | Ständig nutzbare Flachdach Absturzsicherung auf den Untergrund nach Herstellerrichtlinien befestigt. Vor der Montage ist die Tragkonstruktion vom AG statisch zu prüfen, es können Belastungen bis zu 7,0 kN auftreten. Geprüft nach DIN EN 795 (CE-Zeichen 0299), innen und außen feuerverzinkt, mit Edelstahlöse. Set bestehend aus Absturzsicherung mit DN 76,1 mm, zugelassenes Befestigungsmaterial (falls erforderlich), Dämmhaube mit Schaumstoffring, Witterungsschutzhaube, Montageanleitung, Sicherheitszertifikat, EG Konformitätserklärung. Planung und Ausführung entsprechend der gültigen Richtlinien. |  |
| --- | --- | --- |
| 21.19.53A | Flachdach Absturzsicherung, Einbetonieren Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht in den Stahlbeton (mind. B25) einzubauen und in die Bewehrung der Stahlbetonkonstruktion einzubinden. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 2.300 EN (Dachaufbau bis 150 mm), 2.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 2.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm) od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 45

21.19.53B	Flachdach Absturzsicherung, Bef. Betondecke	0,00	Stk

Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht auf die

Betondecke (mind. C25/30) aufzudübeln. Stärke Dachaufbau: '&' mm.

z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 3.300 EN (Dachaufbau bis 150 mm), 3.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 3.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm) od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.53C | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Flachdach Absturzsicherung, Bef.Betonbalken | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht auf den Betonbalken (mind. B35) aufzudübeln. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 4.300 EN (Dachaufbau bis 150 mm), 4.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 4.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm), od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.53D | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Flachdach Absturzsich., Aufschw.Stahlträger | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung ist fachgerecht durch einen zugelassenen Schweißfachmann auf den Stahlträger aufzuschweißen. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 5.300 EN (Dachaufbau bis 150 mm), 5.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 5.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm) od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.53E | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Flachdach Absturzsich., Aufschr.Stahlträger | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht auf den Stahlträger aufzuschrauben. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 6.300 EN (Dachaufbau bis 150 mm), 6.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 6.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm) od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.53F | Flachdach Absturzsich., Bef. Leichtbetond. | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung mit Fuß- und Konterplatte ist fachgerecht |  |
|  | auf die Leichtbetondecke und den darunterliegenden Träger zu |  |
|  | befestigen. Die Breite des Trägers darf max. 120 mm, die Höhe |  |
|  | der Decke einschl. Träger max. 540 mm betragen. |  |
|  | Stärke Dachaufbau: '&' mm. |  |
|  | z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 7.300 EN (Dachaufbau |  |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

bis 150 mm), 7.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 7.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm) od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

Seite 46

| 21.19.53G | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Flachdach Absturzsich., Bef. Holzd.+Träger | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung mit Fuß- und Konterplatte ist fachgerecht auf die Holzdecke und den darunterliegenden Träger zu befestigen. Die Breite des Trägers darf max. 120 mm, die Höhe mind. 100 mm jedoch max. 220 mm betragen. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 8.300 EN (Dachaufbau bis 150 mm), 8.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 8.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm) od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.53H | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Flachdach Absturzsich., Bef. Holzträger | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung mit seitlich angebrachter Fußplatte ist fachgerecht an den Holzträger zu befestigen. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Securant Absturzsicherung Bauart 9.300 EN (Dachaufbau bis 150 mm), 9.400 EN (Dachaufbau bis 250 mm), 9.500 EN (Dachaufbau bis 350 mm) od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.53I | Flachdach Absturzsich., Bef. Hohlkammerdecke | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung ist nach Herstellerrichtlinien fachgerecht in die |  |
|  | Hohlkammerdecke, Spiegeldicke min. 30mm, Betongüte min. |  |
|  | C45/55, Hohlraumbreite max. 4,2 x Stegbreite zu befestigen. |  |
|  | Stärke Dachaufbau: '&' mm. |  |

z.B. Securant Absturzsicherung Bauart 11.300 EN (Dachaufbau bis150mm),

11.400 EN (Dachaufbau 150mm bis 250mm),

11.500 EN (Dachaufbau 250mm bis 350mm),od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.54 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Ständig nutzbare Flachdach Absturzsicherung auf den | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | Untergrund nach Herstellerrichtlinien befestigt. Vor der Montage ist die Tragkonstruktion vom AG statisch zu prüfen, es können Belastungen bis zu 7,0 kN auftreten. Geprüft nach DIN EN 795,EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ZB03/051 komplett aus Edelstahl. Set bestehend aus Edelstahl-Absturzsicherung, zugelassenes Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Sicherheitszertifikat und EG-Konformitätserklärung. |  |
| 21.19.54A | Flachdach Absturzsicherung, Bef. Betondecke Die Absturzsicherung ist fachgerecht auf die Betondecke (mind. B25) aufzudübeln. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B. Secupoint Absturzsicherung Bauart 300A (Dachaufbau bis 100 mm), 400A (Dachaufbau bis 200 mm), 500A (Dachaufbau bis 300 mm), 600A (Dachaufbau bis 400 mm) | 0,00 Stk |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ..........

Bei Beanspruchung durch Sturz wird ein Austausch der

Absturzsicherung erforderlich.

Seite 47

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.54B	Flachdach Absturzsicherung, Bef.Stahlkonst.	0,00	Stk

Die Absturzsicherung ist nach Herstellerrichtlinien fachgerecht in die Stahlkonstruktion zu befestigen.

Stärke Dachaufbau: '&' mm.

z.B. Secupoint Absturzsicherung Bauart 300B (Dachaufbau bis

100 mm), 400B (Dachaufbau bis 200 mm), 500B (Dachaufbau bis 300 mm), 600B (Dachaufbau bis 400 mm)

od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ..........

Bei Beanspruchung durch Sturz wird ein Austausch der

Absturzsicherung erforderlich.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.54C	Flachdach Absturzsich., Aufschw.Stahlträger	0,00	Stk

Die Absturzsicherung ist fachgerecht durch einen zugelassenen

Schweißfachmann auf den Stahlträger aufzuschweißen. Stärke Dachaufbau: '&' mm.

z.B: Secupoint Absturzsicherung Bauart 300 C (Dachaufbau bis

100 mm), 400 C (Dachaufbau bis 200 mm), 500 C (Dachaufbau bis 300 mm), 600 C (Dachaufbau bis 400 mm)

od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ..........

Bei Beanspruchung durch Sturz wird ein Austausch der

Absturzsicherung erforderlich.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.54D	Flachdach Absturzsicherung, Bef. Holzbalken	0,00	Stk

Die Absturzsicherung ist fachgerecht auf den Holzbalken oder

Holzleimbinder aufzudübeln. Stärke Dachaufbau: '&' mm.

z.B. Secupoint Absturzsicherung Bauart 300 H (Dachaufbau bis

100 mm), 400 H (Dachaufbau bis 200 mm), 500 H (Dachaufbau bis 300 mm), 600 H (Dachaufbau bis 400 mm)

od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ..........

Bei Beanspruchung durch Sturz wird ein Austausch der

Absturzsicherung erforderlich.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.54E	Flachdach Absturzsicherung, Bef. Hohlkammerdecke	0,00	Stk

Die Absturzsicherung ist nach Herstellerrichtlinien fachgerecht in die Hohlkammerdecke, Spiegeldicke min. 30mm, Betongüte min. C45/55, Hohlraumbreite max. 4,2 x Stegbreite zu befestigen. Stärke Dachaufbau: '&' mm.

z.B. Secupoint Absturzsicherung Bauart 300 O (Dachaufbau bis

100 mm), 400 O (Dachaufbau bis 200 mm), 500 O (Dachaufbau bis 300 mm) , 600 O (Dachaufbau bis 400 mm)

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ..........

Bei Beanspruchung durch Sturz wird ein Austausch der

Absturzsicherung erforderlich.

Seite 48

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.54F	Flachdach Absturzsich., Bef. Trapezblech	0,00	Stk

Die Absturzsicherung ist fachgerecht mit der Grundplatte und dem Befestigungszubehör aus Edelstahl auf dem Trapezblech zu befestigen.

Stärke Dachaufbau: '&' mm.

z.B: Secupoint Absturzsicherung Bauart 300 T (Dachaufbau bis

100 mm), 400 T (Dachaufbau bis 200 mm), 500 T (Dachaufbau bis 300 mm), 600 T (Dachaufbau bis 400 mm)

od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ..........

Bei Beanspruchung durch Sturz wird ein Austausch der

Absturzsicherung erforderlich.

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.55	Spezielle Seculine Stützen der DWS Pohl GmbH, Düren, innen und außen feuerverzinkt, im regelmäßigen, statisch notwendigem Abstand auf der vorhandenen Dachkonstruktion montieren. Am oberen Ende der Stützen ist eine Kopfplatte vorzusehen, welche zur Aufnahme, des waagerecht gespannten Edelstahlseils mit den entsprechenden

Edelstahlseilführungen, geeignet ist. Die Seilführungen müssen von dem speziellem Laufelement frei und ohne Lösen der Sicherung überfahren werden können. Vor Bestellung ist in jedem Falle die Dachkonstruktion bauseits statisch zu überprüfen; es können Lasten von 6,0 -21 kN auftreten. ( je nach Seilverlauf ) Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.

21.19.55A	Stationäre Flachdach Absturzsicherung Bef. Betondecke	0,00	Stk

Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht auf die

Betondecke (mind. C25/30) aufzudübeln. Stärke Dachaufbau: '&' mm.

z.B: Seculine® Vario Bauart 4.300 V (Dachaufbau bis 150 mm),

4.400 V (Dachaufbau bis 250 mm), 4.500 V (Dachaufbau bis

350 mm), 4.600 V (Dachaufbau bis 450 mm) od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 49

21.19.55B	Stationäre Flachdach Absturzsicherung Bef. Holzdecke	0,00	Stk

Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht auf die

Holzdecke zu befestigen.

Stärke tragfähiger Untergrund: '&' mm.

z.B: Seculine® Vario Bauart 5.300 V (Dachaufbau bis 150 mm),

5.400 V (Dachaufbau bis 250 mm), 5.500 V (Dachaufbau bis

350 mm), 5.600 V (Dachaufbau bis 450 mm) od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.55C | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Stationäre Flachdach Absturzsicherung Bef. Stahlträger | PP ............................. 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht auf den Stahlträger aufzuschrauben. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Seculine® Vario Bauart 6.300 V (Dachaufbau bis 150 mm), 6.400 V (Dachaufbau bis 250 mm), 6.500 V (Dachaufbau bis 350 mm), 6.600 V (Dachaufbau bis 450 mm) od. Gleichwertiges. |  |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.55D | Stationäre Flachdach Absturzsicherung Bef. Holzbalken Die Absturzsicherung mit Fußplatte ist fachgerecht auf den Holzbalken / Holzleimbinder aufzuschrauben. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Seculine® Vario Bauart 8.300 V (Dachaufbau bis 150 mm), 8.400 V (Dachaufbau bis 250 mm), 8.500 V (Dachaufbau bis 350 mm), 8.600 V (Dachaufbau bis 450 mm) od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.55E | Stationäre Flachdach Absturzsicherung Bef. Trapezblech Die Absturzsicherung mit Fußplatte Duo Blech ist fachgerecht auf das Stahltrapezblech (t min. 0,75 mm) aufzuschrauben. Stärke Dachaufbau: '&' mm. z.B: Seculine® Vario Bauart 10.300 V (Dachaufbau bis 150 mm), 10.400 V (Dachaufbau bis 250 mm), 10.500 V (Dachaufbau bis 350 mm), 10.600 V (Dachaufbau bis 450 mm) od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |

| 21.19.55F | Stationäre Flachdach Absturzsicherung Bef. Hohlkammerdecke | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Die Absturzsicherung ist nach Herstellerrichtlinien fachgerecht in die |  |
|  | Hohlkammerdecke, Spiegeldicke min. 30mm, Betongüte min. C45/55, |  |
|  | Hohlraumbreite max. 4,2 x Stegbreite zu befestigen. |  |
|  | Stärke Dachaufbau: '&' mm. |  |
|  | z.B: Seculine® Vario Bauart 11.300 V (Dachaufbau bis 150 mm), |  |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

11.400 V (Dachaufbau bis 250 mm), 11.500 V (Dachaufbau bis 350 mm), 11.600 V (Dachaufbau bis 450 mm)

Angebotenes Erzeugnis: ..........

Seite 50

| 21.19.56 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Endhalter (Edelstahl) | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | Nur in Verbinndungmit Edelstahlseil, inkl. 2 Seilklemmen. |  |
| 21.19.56A | Absturzsicherung Zubehör Endhalter Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.57 | Zwischenhalter (Edelstahl) Nur in Verbindung mit Edelstahlseil, überfahrbar. |  |
| 21.19.57A | Absturzsicherung Zubehör Zwischenhalter Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.58 | Öse (Edelstahl) Als Einzelanschlagpunkt oder mit Secu- Seil |  |
| 21.19.58A | Absturzsicherung Zubehör Öse Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.59 | Eckumfarung (Edelstahl) Nur in Verbindung mit Edelstahlseil, überfahrbar 90°bis 165°(in 5°Schritten) |  |
| 21.19.59A | Absturzsicherung Zubehör Eckumfahrung Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.60 | Edelstahlseil Ø 6mm indiveduell abgelängt |  |
| 21.19.60A | Absturzsicherung Zubehör Edelstahlseil Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.61 | Endschloss 90° (Edelstahl) Nur in Verbindung mitEdelstahlseil |  |
| 21.19.61A | Absturzsicherung Zubehör Endschloss winkel Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.62 | Endschloss gerade (Edelstahl) Nur in Verbindung mit Edelstahlseil |  |
| 21.19.62A | Absturzsicherung Zubehör Endschloss gerade Angebotenes Erzeugnis: ......................... | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

21.19.63	Läuferelement

für Edelstahl-Seilsysteme

Seite 51

21.19.63A	Absturzsicherung Zubehör Läuferelement	0,00	Stk

Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.64	Spezial-Kunststoffsicherheitsseil zwischen den Flachdach Absturzsicherungen liefern. Mit eingespleißtem Karabinerhaken und Seilkürzer, passend zum System der Flachdach Absturzsicherungen. Sicherheitsseil geprüft nach DIN EN 795 (CE-Zeichen 0299).

21.19.64A	Sicherheitsseil zw. Absturzsicherungen 13 m	0,00	Stk

z.B: Secu Seil 13 m od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
| 21.19.64B | Sicherheitsseil zw. Absturzsicherungen 19 m z.B: Secu Seil 19 m od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

| 21.19.65 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Edelstahlseilsystem Seculine Typ C ( horizontal ± 15° ) geprüft | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | nach DIN EN 795 CE 0158, zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz. Bestehend aus einem Edelstahlseil und Seilführungen aus Edelstahl. Die Seilführungen müssen von dem speziellen Laufelement frei und ohne Lösen der Sicherung überfahren werden können. Das Seilsystem ist so zu wählen, daß ein Lösen bzw. Einhängen des Läuferelementes an jedem beliebigen Punkt des Edelstahlseiles möglich ist. In das Seilsystem sind am Seilende spezielle Fangstoßdämp- fer mit Spanneinrichtungen zu montieren, die das Seil auf Vor- spannung hält und bei einem Absturz Mensch und Material vor Überlastung schützt. Die Montage des Seculine Seilsystems darf ausschließlich durch speziell geschulte Monteure erfolgen. |  |
| 21.19.65A | Seilsystem für Stationäre Absturzsicherung Edelstahlseil '&' m. Seilführungen aus Edelstahl: '&' Stück . Eckumfahrungen aus Edelstahl: '&' Stück . Läuferelemente: '&' Stück . z.B: Seculine Edelstahlseilsystem od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| 21.19.66 | Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Sicherheitsgeschirr mit Auffanggerät inkl. passendem Bandfalldämpfer, Karabinerhaken und ca. 10 m langem Laufseil, im Kunststoffbeutel, passend zum System der Flachdach Absturzsicherungen. |  |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 52

21.19.66A	Persönliche Schutzausrüstung	0,00	Stk

z.B: Secu PSA od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

| 21.19.67 | LO ........................ SO ........................ EP ........................ Abschließbarer Seilbehälter zur Aufbewahrung des | PP ............................. |
| --- | --- | --- |
|  | Sicherheitsseils und des Persönlichen Sicherheitsgeschirrs mit dem mitgelieferten Befestigungszubehör fachgerecht montiert. |  |
| 21.19.67A | Seilbehälter aus Holz für Innenbereich H/B/T: 537/570/198 mm. z.B: Secu Seilbehälter aus Holz od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.67B	Seilbehälter aus Metall für Außenbereich	0,00	Stk

In verzinkter oder lackierter Ausführung. H/B/T: 700/400/230mm. z.B: Secu Seilbehälter aus Metall od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.68	Kaltdachentlüfter aus umweltfreundlichem PP DN 168mm, Entlüftungsquerschnitt 200cm² mit Bajonettverschluss.

| 21.19.68A | Kaltdachentlüfter | 0,00 Stk |
| --- | --- | --- |
|  | Höhe: '&' mm |  |
|  | z.B: Pohl Kaldomat od. Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.69 | Das Kontrollrohr erlaubt die Dichtigkeitskontrolle der Flachbedachung von oben her. Dazu müssen die Kontrollvorrichtungen zwingend über Konstruktionstiefpunkten angeordnet werden. |  |
| --- | --- | --- |
| 21.19.69A | Kontrollrohr PVC-P-NB z.B: Sarnafil Kontrollrohr PVC-P-NB od. Gleichwertiges. | 0,00 Stk |
|  | Angebotenes Erzeugnis: ......................... |  |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.19.70	Der Kontrollstutzen erlaubt die Dichtigkeitskontrolle der Flachbedachung von unten her.

Kontrollvorrichtungen werden bei Konstruktionstiefpunkten angeordnet.

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 53

21.19.70A	Kontrollstutzen	0,00	Stk

z.B: Sarnafil Kontrollstutzen mit Acrylschauglas od. Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .........................

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

| 21.19.71 | Entwässerungsrinne, bestehend aus einem geschlitzten, höhenverstellbaren Rinnenkörper und Abdeckrost, fertig versetzt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.19.71A | Fassaden- und Terrassenrinne Angebotenes Erzeugnis: .............................. | 0,00 | m |

LO ........................	SO ........................	EP ........................	PP .............................

21.81	Abschlußarbeiten

| 21.81.01 | Prüfen der Dichtheit von Flachbedachungen aus Kunststoff durch belasten mit eingefärbtem Wasser, einschließlich aller benötigter Standrohre, Kontrolleinrichtungen und Färbelösung inkl. schriftlicher Dokumentation. |  |
| --- | --- | --- |
| 21.81.01A | Dichtigkeitskontrolle Ausfertigen der Prüfungsprotokolle (min.72 Std.) Dauer der Kontrolle: '&' Std. | 0,00 Stk |
|  | LO ........................ SO ........................ EP ........................ | PP ............................. |
| LG 21 | Schwarzdeckerarbeiten | ............................... |

Sika Österreich GmbH	06.05.2013

Seite 54

LEISTUNGSGRUPPEN-ZUSAMMENSTELLUNG

LG 21	Z	Schwarzdeckerarbeiten	................................

| Summe: | Sarnafil PVC 2013 | ................................ |
| --- | --- | --- |
|  | Nachlaß / Aufschlag auf LV- Summe ............. % | ................................ |
|  | Nachlaß / Aufschlag auf LV- Summe (EUR) | ................................ |
|  | + 20,00% Umsatzsteuer | ................................ |

Angebotssumme inklusive Umsatzsteuer	......................................

Sika Österreich GmbH	06.05.2013